Travaux pratiques de mécanique des sols

Détermination des références de compactage d’un matériau

&

Indice Portant Immédiat

Noms / prénoms

Date du TP : 
1 - Objectifs

L’objet de ce TP est, d’une part, de déterminer expérimentalement la masse volumique sèche maximale qu’il est possible d’atteindre avec un sol pour une énergie de compactage donnée (essai Proctor) et, d’autre part, d’évaluer les caractéristiques de portance du sol compacté en fonction de sa teneur en eau (essai IPI).

2 – Essai Proctor

2.1- Principe et mode opératoire

Les travaux à la base de cet essai ont été réalisés par Proctor dans les années 30 qui a montré que la compacité d’un sol, pour une énergie de compactage donnée, variait fortement (Figure 1). Il a ainsi mis en évidence l’existence d’une teneur en eau optimale pour laquelle la masse volumique sèche du sol est maximale (pour une énergie donnée). L’essai Proctor permet de déterminer ces valeurs particulières. Cet essai fait l’objet de la norme NF P 94-093.

La procédure expérimentale consiste à compacter un sol humide dans un moule de taille normalisée à l’aide d’une dame normalisée. Il existe deux types de moule, Proctor et CBR, et deux énergies de compactage, normale et modifiée (Figure 2).

L’application de l’énergie de compactage doit être réalisée de manière régulière (Figure 3).

La courbe de compactage est obtenue expérimentalement en réalisant 5 points, chacun à une teneur en eau différente. Les teneurs en eau doivent être réparties régulièrement de part et d’autre la teneur en eau optimale.

Figure 1 : Courbe de compactage d’un sol (à énergie donnée).

| Nature de l'essai | Caractéristiques de l'essai | Moule A | Moule B | Schéma récapitulatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essai Proctor Normal | Masse de la dame | 2 500 g | 2 500 g |  |
|  | Diamètre du mouton | 50 mm | 50 mm |  |
|  | Hauteur de chute | 305 mm | 305 mm |  |
|  | Nombre de couches | 3 | 3 |  |
|  | Nombre de coups par couche | 25 | 56 |  |
| Essai Proctor Modifié | Masse de la dame | 4 500 g | 4 500 g |  |
|  | Diamètre du mouton | 50 mm | 50 mm |  |
|  | Hauteur de chute | 457 mm | 457 mm |  |
|  | Nombre de couches | 5 | 5 |  |
|  | Nombre de coups par couche | 25 | 56 |  |

Figure 2 : Modalités d'exécution des essais Proctor normal et modifié

| Moule A Par couche : trois séquences de huit coups répartis, et le 25 e au centre | Moule B Par couche : huit séquences de sept coups, six approximativement tangents à la périphérie et le 7 e au centre |
| --- | --- |

Figure 3 : mode opératoire pour le compactage.

Dans le cadre de ce TP, le sol utilisé pour l’essai est un limon. La masse volumique des grains s = 2,67 Mg.m-3.

Le moule utilisé est un moule CBR dont le diamètre est  ______ cm, la profondeur, disque d’espacement en place, est de ______ cm.

2.2 – Réalisation de l’essai

|  |  | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Essai 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesures sur moule | Masse du moule (g) |  |  |  |  |  |
|  | Masse du moule + sol humide (g) |  |  |  |  |  |
| Mesures pour la teneur en eau | N° de la tare |  |  |  |  |  |
|  | Masse tare (g) |  |  |  |  |  |
|  | Masse tare + sol humide (g) |  |  |  |  |  |
|  | Masse tare + sol sec (g) |  |  |  |  |  |
| Résultats | Teneur en eau massique (%) |  |  |  |  |  |
|  | Masse volumique sèche (Mg.m-3) |  |  |  |  |  |

- Indiquez ci-dessous les étapes de calcul nécessaires pour déterminer la masse volumique sèche à partir des données expérimentales.

- Donner la relation qui permet de déterminer la quantité d’eau à ajouter pour ajuster la teneur en eau d’un lot de matériau (avec w0 la teneur en eau initiale et wf la teneur en eau à atteindre).

- Représentez les résultats sur le graphique à la fin de ce polycopié. Ajoutez les courbes d’isodegré de saturation pour Sr = 100 % et 80 %. Déterminez ci-dessous l’équation des courbes d’isodegré de saturation (exprimer la masse volumique sèche en fonction du degré de saturation et de la teneur en eau massique).

3 - Indice Portant Immédiat

3.1 - Principe et mode opératoire

L’essai IPI permet d’évaluer la portance d’un sol compacté (NF P 94-078). L’essai IPI permet de classer les sols selon la classification du Guide des Terrassements Routiers GTR. Il est utilisé comme critère pour évaluer la traficabilité des engins de terrassement sur une couche de sol compacté.

Figure 4. Classification en fonction de l’IPI d’un sol A2.

Cet essai se réalise sur les moules une fois le sol compacté et arasé. Le moule est retourné de manière à utiliser la face non arasé de l’éprouvette. Le moule est ensuite placé sur la presse. L’essai consiste à enfoncer un poinçon normalisé dans le sol et à mesurer l’effort en fonction de l’enfoncement.

La vitesse d’enfoncement doit être maintenue égale à 1,27 mm.min-1.

Un exemple de résultat est donné sur la Figure 5. Parfois, la courbe de résultat peut présenter une concavité au démarrage (courbe 2 de la Figure 5). Dans ce cas, il y a lieu de corriger la courbe effort – enfoncement, c’est-à-dire de prendre l’origine en O’.

Figure 5 : Exemples de courbes effort – enfoncement. .

Il est ensuite nécessaire de faire les deux calculs suivants :

- Calcul 1

- Calcul 2

Par convention, l’IPI est la plus grande de ces deux valeurs. L’indice utilisé généralement utilisé est celui à 2,5 mm d’enfoncement. S’il est plus fort à 5 cm, il est nécessaire de recommencer l’essai. La valeur à 5 mm peut être utilisée si le nouvel essai conduit à un indice à nouveau supérieur à 5 mm.

Sur le dispositif utilisé, l’effort est lu mesuré grâce à un anneau dynamométrique de capacité 50 kN. La déformation de l’anneau est lue grâce à un comparateur. L’effort se calcule avec la relation suivante :

F (kN) = ngrad * 0,0212

3.2 – Résultats des essais de poinçonnement

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

| ESSAI n° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (min) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Enfoncement (mm) | 0,635 | 1,27 | 1,905 | 2,54 | 5,08 | 7,62 | 10,16 | 12,7 |
| Nb graduations (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effort (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valeur du rapport à 2,5 mm |  |  |  |  | IPI |  |  |
|  | Valeur du rapport à 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |

5. Résultats

Reporter les résultats sur les deux figures suivantes. Commenter brièvement les courbes. Quelle est la relation entre la courbe IPI et la courbe de compactage ?