TD d’Imagerie par Résonance Magnétique

Ex 1 - Champ magnétique B0

Un échantillon d’eau est placé dans un IRM de champ magnétique statique B0 = 9.4 T.

- Quelle est la fréquence de précession des spins (i.e. de Larmor), sachant que le rapport gyromagnétique de l’eau est égal à 42.58 MHz/T ?

- On remplace maintenant l’échantillon d’eau par un échantillon inconnu, et on mesure une fréquence de précession égale à 162 MHz : déterminez la nature de l’échantillon.

Ex 2 - Résonance et émission RF

Un échantillon d’eau est placé dans une IRM de champ magnétique statique B0 = 3.0 T.

- Que faut-il faire pour basculer l’aimantation de cet échantillon dans le plan transverse ?

- Calculez l’angle θ de bascule de l’aimantation pour une impulsion de 100 µT appliquée pendant 10 µs.

- Quel serait l’angle si ce pulse a une durée deux fois plus longue ?

Sujet 3 - Relaxation du signal et réception du signal (principe physique, matériel)

Un échantillon d’eau est placé dans un IRM de champ magnétique statique B0 = 1.5 T. On excite l’échantillon à l’aide d’une impulsion RF, et on acquière le signal de retour à l’équilibre à l’aide d’une antenne.

- Dessinez l’allure du signal recueilli par l’antenne, en donnant ses caractéristiques

  - Dans le cas où le champ B0 est homogène

  - Dans le cas où le champ B0 n’est pas parfaitement homogène

On place maintenant dans l’IRM un tissu A, ayant T1 = 1000 ms et T2 = 150 ms, et un tissu B, ayant T1=200 ms et T2 = 50 ms. On bascule leur aimantation dans le plan transverse, et on observe leur retour à l’équilibre, dans un champ magnétique parfaitement homogène.

- Tracez …

  - L’évolution de l’aimantation longitudinale au cours du temps du tissu A et du tissu B

  - L’évolution de l’aimantation transversale au cours du temps du tissu A et du tissu B

Ex 4 - Les gradients en IRM (principe physique, matériel)

Sur un imageur clinique de B0=1.5 T, orienté suivant l’axe x, on applique un gradient de champ magnétique, dans la direction z, égal à Gz = 4.7 mT/m.

- Donnez l’expression mathématique du champ magnétique total résultant (Btot(z))

- Quelle est l’orientation du champ magnétique Btot(z) ?

- Tracez l’évolution du champ magnétique total dans la direction z, avec et sans gradient Gz.

- Tracez l’évolution du champ magnétique total dans la direction y, avec et sans gradient Gz.

- Tracez l’évolution du champ magnétique total dans la direction x, avec et sans gradient Gz.

- Quel est l’impact de ce gradient sur la fréquence de Larmor des spins ?

Ex 5 - Principe de la sélection de coupe

Sur un imageur clinique de 1.5 T, on applique un gradient dans la direction z égal à Gz = 4.7 mT/m.

- On envoie une impulsion RF de fréquence centrale égale à 63.9 MHz et de bande passante de 1 kHz. Calculez l’épaisseur de coupe associée au gradient Gz et à cette impulsion.

- On utilise maintenant une bande passante égale à 500 Hz. Calculez la nouvelle épaisseur de coupe.

- On applique maintenant un gradient Gz égale à 2.35 mT/m et une bande passante de 500 Hz. Calculez la nouvelle épaisseur de coupe.